
[image: image1.png]9 Byggeriets Kvalitetskontrol




 >>Skabelon for virksomhedens udarbejdelse til deklaration<<

	Deklaration
gældende for

Strømpeforing af afløbsledninger ved gravitation 


>>Virksomhedens navn<<

>>Adresse<<

>>Postnr., by<<

Indledning 

Denne deklaration er virksomheds- og metodeafhængig og er virksomhedens erklæring vedrørende den færdige og funktionsdygtige strømpeforings materiale-, produkt- og systemegenskaber. 
Det erklæres hermed at det deklarerede strømpeforingssystem er i overensstemmelse med Byggeriets Kvalitetskontrols Kravsspecifikation for Indvendig-lednings-Renovering (ILR)  ved strømpeforing af gravitations afløbsledninger.
Gyldighedsperiode og -område for det deklarerede strømpeforingssystem kan ses på www.byggekvalitet.dk 

Virksomhedens ansvarlige for ILR bekræfter hermed ovenstående ved underskrift.
	Deklarationen er gyldig fra, dato


	

	Underskrift

	


Ekstern 3. parts audit  
Byggeriets Kvalitetskontrol gennemfører årligt et audit på virksomheden for at verificere efterlevelse  af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.
Der udtages ved det årlige auditbesøg mindst 2 prøvestykker af udførte strømpeforinger. Prøvestykkerne skal prøves på akkrediteret laboratorium efter DS/EN 1228, testmetode A, hvor prøvningen omfatter korttids E-modul og for reststyren og vægopbygning hvis det er relevant 

Hvert 5. år udtages der ved audit yderligere 2 prøvestykker til akkrediteret test af langtids E-modul (kan bestemmes ved en reduceret test). Derudover en test af deformationsegenskaber hvor der ikke er krav om akkreditering 

Prøvestykkerne udtages fra virksomhedens lager og skal være mærket på en måde der sikrer tydelig identifikation og sporbarhed til installationsstedet for den udførte strømpeforing. 

Ved audit undersøges det endvidere, om alle relevante certificeringskrav i Kravspecifikationen for Indvendig-Ledning-Renovering (ILR) af afløbsledninger, overholdes af virksomheden.
Kravspecifikation for Indvendig-Ledning-Renovering (ILR) af afløbsledninger kan ses på www.byggekvalitet.dk 

1. Virksomhedens data

	Virksomhedens navn

	

	Adresse

	

	Postnr., by

	

	Telefon

	

	E-mail

	

	CVR nr.

	

	Autorisations nr.  (kloakmester)

	

	Kontaktperson

	

	Ansvarlig person for ILR

	


2. Strømpeforingssystemets system- og produktbetegnelse 
	Handelsbetegnelse
	

	Harpikssystem
	

	Hærdesystem
	


3. System- og produktbeskrivelse
Det deklarerede strømpeforingssystem anvendes ved strømpeforing af alle former for gravitations afløbsledninger. Ledninger må ikke være deformeret mere end 15 % inden foring. 
>>Her skal der indføjes en beskrivelse af strømpeforingssystemets konstruktion, materialeopbygning, installations- og hærdningsproces her<<.
Forberedelse af ledningen der skal strømpefores:

· Det sikres at ledningen ikke er i brug under foringen 

· Deformation over 15 % oprettes i nødvendigt omfang inden foring 
· Ledningen skal være ren inden foring 
· Aflejringer fjernes inden foring 
· Inddragende stik og lignende fjernes inden foring 
Den færdige strømpeforing kan installeres i følgende dimension og længde

	Værdi 
	Min. dimension (mm)
	Max. dimension (mm)
	Max. længde (meter)

	Dimension / længde 

	
	 
	


4. Materialeegenskaber (der indgår i strømpeforingen) 
	Harpikssystem 
	Deklareret værdi 
	Prøvningsmetode 

	Handelsbetegnelse


	
	-

	Type


	
	-

	Materiale 


	
	-

	Trækstyrke 

	
	EN ISO 527-2

	Træk E-modul 

	
	EN ISO 527-2

	Trækbrudtøjning 

	
	EN ISO 527-2

	Bøjestyrke 


	
	EN ISO 178 

	Bøje E-modul 


	
	EN ISO 178 

	Bøjespænding 

	
	EN ISO 178

	Bøjebrudtøjning


	
	EN ISO 178

	Blødgøringstemperatur 


	
	ISO 75-3

	Vandabsorption  

	
	ISO 62


	Posesystem
	Fibermateriale
	Inderfolie  
	Yderfolie 

	Beskrivelse 


	
	
	

	Handelsbetegnelse


	
	
	

	Type


	
	
	

	Materiale 


	
	
	


5. Produktegenskaber (garanterede værdier efter systemets installation)
	Egenskab
	Deklareret værdi
	Prøvnings-

metode
	Værdier oplyst fra, sæt X*

	
	
	
	DIBt godk.
	Typetest

	Minimums godstykkelse (mm)

	
	-
	
	

	Deformationsegenskaber (%)*
	
	Tillempet 

EN 1228
	
	

	Reststyrenindhold, maksimum (%)

	
	ISO 4901
	
	

	Vægopbygning og fiberindhold, 
minimum (%)
	
	ISO 1172
	
	


*Der henvises til ”Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger. 2. udgave dec. 2001, udgivet af Dansk Byggeri

Værdier til anvendelse ved statisk dimensionering

	Egenskab
	Karakteristisk værdi

MPa
	Prøvnings-

metode
	Værdier oplyst fra, sæt X*

	
	
	
	DIBt
godkendelse
	Typetest

	Korttids E-modul, middelværdi

(korttids ringstivhed)
	
	EN 1228
	
	

	Korttids E-modul, 5 % fraktilværdi (korttids ringstivhed)
	
	EN 1228
	
	

	**50 års E-modul, middelværdi

(langtids ringstivhed hvert 5. år)
	
	EN 761


	
	

	**50 års E-modul, 5 % fraktilværdi

(langtids ringstivhed hvert 5. år)
	
	EN 761


	
	

	Generel byggetilsynsmæssig godkendelse, oplys DIBt godkendelsesnummer 


	


* Materiale-, produkt- og systemegenskaber deklareres efter DS/EN/ISO 11296-4 på baggrund af produktleverandørens typebeskrivelse, fx i en generel byggetilsynsmæssig godkendelse efter Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) - eller hvis en sådan ikke kan leveres - en akkrediteret typetest af mindst 5 prøvestykker
** Værdier for langtids E-moduler  baseret på produktleverandørens typebeskrivelse, ekstrapoleret til 50 års værdi. 
Der benyttes en partielkoefficient på 1,46 i de statiske beregninger for både kort- og langtidsværdier der er beregnet på baggrund af produktleverandørens typebeskrivelse (fx DIBt).
6. Systemegenskaber for den færdigt installerede strømpeforing
	Systemegenskab
	Værdier/Henvisninger 

	Tæthed 
	Opfylder krav til tæthed ved normalt kontrolniveau i DS 455, Norm for tæthed af afløbssystemer i jord 

	Bæreevne, opfylder som minimum krav til  
	-Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)” 2. udgave december 2001, udgivet af Dansk Byggeri
-Minimum kortidsringstivhed 0,63 kN/m2, som muliggør sikker reetablering  omkring den strømpeforede ledning efter en frigravning 

	Ruhedstal K (drift)

	K kan sættes til 0,25 mm, dog afhængig af eksisterende ledningsskader og kloakhud

	Resistens 
	Almindeligt forekommende spildevand. 
Resistens ift. kemikalier kan ved angivelse af opløsning undersøges i hvert tilfælde


7. Proces- og slutkontrol 
Virksomheden dokumenterer proces- og slutkontrol ved udfyldelse af relevante kontrolpunkter i KLS-bilag 10 eller anden tilsvarende dokumentation.
Virksomheden udtager prøvestykker af mindst 10 % af udførte strømpeforinger. Prøvestykkerne mærkes på en måde der sikrer identifikation til installationsstedet. Prøvestykker opbevares på virksomhedens lager.  

Virksomheden udfører tæthedsprøvning af udførte strømpeforinger når det er et myndigheds- eller bygherrekrav. Der udføres og dokumenteres tæthedsprøvning af mindst 3 udførte strømpeforinger pr. år. 
Tæthedsprøvning kan som alternativ foretages ved test med overtryk af prøvestykker hvor ydersiden belastes med vand. Der påføres et vandtryk på 0,5 bar på prøvestykkets udvendige side over en testperiode på 30 minutter, hvor der ikke må trænge vand gennem til prøvestykkets indvendige side.
	BK 07.02.2025 
	
	
	
	
	
	Side 1 af 5


1
	BK 07.02.2025 
	 
	
	
	
	Side 1 af 2



